# PCB Produktionsrichtlinien
PCB production guideline

| Leiterplattenbezeichnung PCB Name | EVK75123-MIPI-Des V1.0 |
| --- | --- |
| Abmessung Dimension | 80 x 50 mm ±0,2 mm |
| Material | FR4 |
| Endstärke PCB Thickness | 1.0 mm ±10% |
| Kontur Outline | gefräst / milled geritzt / scored |
| Lötoberfläche Surface Coating | HAL (Pb free) chem. Ni/Au |
| Kupferstärke Copper Thickness | 35µm |
| Anzahl Kupferlagen Number of Layers | 4 Layer |
| Leiterbahnbreite Minimum Track Width | 0.15 mm |
| Mindestabstand Minimum Clearance | 0.15 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser Smallest Drill Size | 0.3 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser Microvias Smallest Drill Size Microvias | - |
| Lötstopplackfarbe Solder Resist Color | grün (beidseitig) green (both sides) |
| Bauteilaufdruck Component Print | none |
| Zusatzdrucke Additional Prints | Datumscode und UL Kennzeichnung kann vom Hersteller hinzugefügt werden Date code and UL marking can be added by the manufacturer |
| Test | optisch / optical elektrisch / electrical |
| Anzahl SMD Pads Number of SMD Pads | 230 |
| SMD Bestückung SMD Assembling | Bottom only |
| Zusatzinformationen Additional Information | - |

# Gerber File Information

| Copper Layer | Gerber File extension | Layer Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | .GTL | Top Layer |
| 2 | .GP1 | Plane Layer 1 |
| 5 | .GP2 | Plane Layer 2 |
| 6 | .GBL | Bottom Layer |
|  | .GTO | Top Overlay |
|  | .GTP | Top Paste |
|  | .GTS | Top Solder |
|  | .GBO | Bottom Overlay |
|  | .GBP | Bottom Paste |
|  | .GBS | Bottom Solder |
|  | .GM1 | Boardoutline |

| NC-Drill File Extension | Layer Description |
| --- | --- |
| .txt | Drill Top to Bottom |

# Layer Stack

Standardlagenaufbau für 4 Lagen 1.0 mm Dicke.