# PCB Informationen – Single PCB

Richtlinien zur Leiterplattenproduktion für die Weitergabe an den Hersteller.

| Leiterplattenbezeichnung | EVK75123-Sensor-MLX75024 V1.1 |
| --- | --- |
| Abmessung (l x b) | 80 x 50 mm ±0,2mm |
| Material | FR4 |
| Endstärke | 1.2 mm ±10% |
| Kontur | gefräst geritzt |
| Lötoberfläche | HAL (Heiß verzinnt, Bleifrei) chem. Ni/Au (Nickel/Gold) |
| Kupferstärke | 35µm |
| Lagenaufbau | 8 Lagen |
| Leiterbahnbreite | 0.1mm |
| Mindestabstand | 0.1mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (mech.): | 0.1 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (laser): | - |
| Lötstopplack | grün (Beidseitig) |
| Bauteilaufdruck | Einseitig Top Layer (.gto) |
| Zusatzdrucke | nein |
| Test | optisch elektrisch |
| Anzahl SMD Pads | 805 |
| SMD Bestückung | beidseitig |

Zusatzinformationen	Alle Vias mit Durchmesser ≤ 0.3 mm müssen gestopft und mit Kupfer gedeckelt werden (Typ VII)
Alle Bohrungen mit Durchmesser > 0.3 mm müssen offenbleiben.

Differenzielle Leitungen mit einer Dicke von 0.12 mm und einem Abstand von 0.1 mm sollten eine differenzielle Impedanz von 100 Ω ± 10% aufweisen. Das Anbringen von Messstreifen ist nicht notwendig.

# Gerber File Informationen

| Kupfer Lage | Gerber File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | .GTL | Top Layer |
| 2 | .GP1 | Plane Layer 1 |
| 3 | .G1 | Internal Layer 1 |
| 4 | .GP2 | Plane Layer 2 |
| 5 | .GP3 | Plane Layer 3 |
| 6 | .G2 | Internal Layer 2 |
| 7 | .GP4 | Plane Layer 4 |
| 8 | .GBL | Bottom Layer |
|  | .GTO | Top Overlay |
|  | .GTP | Top Paste |
|  | .GTS | Top Solder |
|  | .GBO | Bottom Overlay |
|  | .GBP | Bottom Paste |
|  | .GBS | Bottom Solder |
|  | .GM1 | Boardoutline |

| NC-Drill File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- |
| .txt | Drill Top to Bottom |

# Layerstack

Folgender Aufbau sollte die Kriterien für die geforderte differenzielle Impedanz erfüllen. Der Hersteller kann am Aufbau nach Rücksprache mit BECOM Bluetechnix Anpassungen vornehmen.