Engineering Question Sheet

工程问客单

| Customer Code (客户代号) |  | VPCBV-081 774-1 | Customer P/N (客户型号) |  | PCB_EVK75123-MLX75024 V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factory P/N (工厂型号) |  | Q18C-0103 S034879C8A0 | MI Prepare (订单制作人) |  | QZY |
| Date (日期) |  | 7/29/2026 | Phone Number (电话号码) |  |  |
| Items | CONTENT OF EQ (问客的内客) |  |  |  |  |
| NO.1 Question (工程问题1) | 如图1所示 客户提供的文档“EVK75123-MLX75024.EXTREP” 内顺序并非叠层顺序 我司将忽略它 Please fig1 and fig2, about the layer sort from top side to bottom side, we will follow fig2 to do. |  |  | Suggestions（我司建议）： 忽略它 按图2所示叠层制作 The layer sort follow fig2 to do |  |
|  |  |  |  | Cust reply(客户回复)： |  |
| NO.2 Question (工程问题2) | 如图3所示，制作要求显示此板只有单面字符，但是实际gerber文件中有两面字符文件请确认！ Please see fig3, it indicates only top silk screen layer in this board, but two silk screen layers in gerber file. |  |  | Suggestions（我司建议）： 参考前版本 按单面字符制作 Follow only top silk screen layer to do |  |
|  |  |  |  | Cust reply(客户回复)： |  |
| NO.3Question (工程问题3) | 附件为我司阻抗确认报表请确认是否OK？ Encloses is our impedance control list, and no impedance traces in layer 6 PS:L6层无差分阻抗 |  |  | Suggestions（我司建议）： 按附件阻抗报表制作 Follow it to produce |  |
|  |  |  |  | Cust reply(客户回复)： |  |
| NO.4Question (工程问题4) | 如图4所示 客户原设计焊盘间距太近 部分铜皮无法保留 Please see fig4, some pads are too closed to around copper. |  |  | Suggestions（我司建议）： 在不影响网络的情况下 允许删除此类似铜皮 We will shave the copper to keep safe spacing, and ensure internet connection is ok. |  |
|  |  |  |  | Cust reply(客户回复)： |  |
| NO.5Question (工程问题5) | 附件为我司生产稿 请确认！ Encloses is our checkplots. Please confirm. |  |  | Suggestions（我司建议）： 按附件生产稿制作 Follow it to produce |  |
|  |  |  |  | Cust reply(客户回复)： |  |

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4