# PCB Informationen – Single PCB

Richtlinien zur Leiterplattenproduktion für die Weitergabe an den Hersteller.

| Leiterplattenbezeichnung | EVK75123-Sensor V1.2 |
| --- | --- |
| Abmessung (l x b) | 80 x 50 mm ±0,1 mm |
| Material | FR4 |
| Endstärke | 1.2 mm ±10% |
| Kontur | gefräst geritzt |
| Lötoberfläche | HAL (Heiß verzinnt, Bleifrei) chem. Ni/Au (Nickel/Gold) |
| Kupferstärke | 35 µm |
| Lagenaufbau | 6 Lagen |
| Leiterbahnbreite | 0.1 mm |
| Mindestabstand | 0.1 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (mech.): | 0.3 mm |
| Kleinster Bohrdurchmesser (laser): | 0.1 mm |
| Lötstopplack | grün (Beidseitig) |
| Bauteilaufdruck | nein |
| Zusatzdrucke | nein |
| Test | optisch elektrisch |
| Anzahl SMD Pads | 726 |
| SMD Bestückung | beidseitig |

Zusatzinformationen	Alle Vias mit Durchmesser 0.3 mm müssen gestopft und mit Kupfer gedeckelt werden (Typ VII)
Alle Bohrungen mit Durchmesser > 0.3 mm müssen offenbleiben.

# Gerber File Informationen

| Kupfer Lage | Gerber File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | .GTL | Top Layer |
| 2 | .G1 | Signal Layer 1 |
| 3 | .GP1 | Plane Layer 1 |
| 4 | .GP2 | Plane Layer 2 |
| 5 | .G2 | Signal Layer 2 |
| 6 | .GBL | Bottom Layer |
|  | .GTO | Top Overlay |
|  | .GTP | Top Paste |
|  | .GTS | Top Solder |
|  | .GBO | Bottom Overlay |
|  | .GBP | Bottom Paste |
|  | .GBS | Bottom Solder |
|  | .GM1 | Boardoutline |

| NC-Drill File Extension | Lagen Beschreibung |
| --- | --- |
| .txt | Drill Top to Bottom |

# Layerstack

Standard Lagenaufbau für 6 Lagen mit µ-Vias.